清洁绿化部

工

作

手

册

编制：张辰光

审核人：

日期：2022年6月2日

目录

第一章  岗位职责	3

一、保洁班长岗位职责	3

二、保洁员岗位职责	4

第二章  保洁员作业规程	5

（一）保洁作业规程_楼道清洁	5

（二）保洁作业规程_玻璃清洁	6

（三）保洁作业规程_灯具清洁	7

（四）保洁作业规程_车棚清洁	8

（五）保洁作业规程_公共场地清洁	8

（六）保洁作业规程_绿地清洁	9

（七）保洁作业规程_散水坡清洁	10

（八）保洁作业规程_雕塑清洁	10

（九）保洁作业规程_不锈钢上油	11

（十）保洁作业规程_垃圾桶清洁	12

（十一）保洁作业规程_值班室清洁	12

（十二）保洁作业规程_天面清洁	13

（十三）保洁作业规程_游乐场所清洁	13

（十四）保洁作业规程_停车场清洁	14

（十五）保洁作业规程_景观水池清洁	15

（十六）保洁作业规程_墙面、地面清洁	16

（十七）保洁作业规程_公共卫生间清洁	16

（十八）保洁作业规程_电梯轿厢清洁	17

（十九）保洁作业规程_天花清洁	18

（二十）保洁作业规程_大堂清洁	19

第三章  工作标准..................................21

一、保洁班长工作标准	21

二、保洁员工作标准	21

三、清洁工作标准	22

第四章  保洁工作监督检查制度	25

第五章  相关表格	27

# 第一章  岗位职责

## 一、保洁班长岗位职责

## 1、对保洁工作实行划片包干作业管理。

2、负责环境管理工作质量的监督与检查，现场督导保洁工作。

3、负责做好保洁员思想教育、法纪教育，组织保洁员学习文化知识和专业知识。

4、制定保洁用品采购计划，合理控制使用。

5、负责清洁绿化部整体工作的协调与安排。

6、负责所辖区域内生活垃圾和装修垃圾清运的监督检查工作。

7、负责保洁各班内务管理工作的安排和实施,每周组织召开保洁情况分析会,总结一周保洁工作。

8、及时传达上级指示，定期向上级汇报工作。

9、完成上级领导交办的其它任务。

## 二、保洁员岗位职责

1、服从保洁班长的工作安排，按照保洁作业规程进行保洁工作。

2、不私自搬运、挪动业主物品，清理业主门前物品时应征得业主同意。拾到物品应及时上缴。

3、对保洁用品、工具要节约使用，要进行日常维护和保养。

4、配合维修部清理责任区内的污水、雨水井、地沟等。

5、遵守公司的工作纪律，积极参加公司、服务中心组织的各项培训。

6、完成上级领导交办的其它任务。

# 第二章  保洁员作业规程、作业标准

## （一）保洁作业规程_楼道清洁

1、适用范围

楼道梯级、扶手、电子门、电梯厅门、信报箱、配电箱、消防管道、楼道门窗、楼道灯开关及灯具的清洁。

- 作业程序

（1）楼道地面及梯级（每天清扫一次，每周拖一次）

a、准备扫把、垃圾斗。从底层至顶层自下而上清扫楼道梯级，将果皮、烟头、纸屑收集于垃圾斗中，然后倒入垃圾车/垃圾箱；

b、准备水桶、拖把。用水桶装清水，洗净拖把，用拖把从顶层往下逐级拖抹梯级，拖抹时，每二层清洗拖把一次；

c、污迹较重的部位，用刷子蘸去污粉清刷，再用拧干的湿抹布抹净。

（2）楼梯扶手及栏杆（每天一次）

准备抹布、水桶。浸湿抹布，自下而上擦抹楼梯扶手及栏杆，擦抹时，每二层清洗抹布一次。

（3）消防栓、管（每月两次）

准备扫把一把、水桶、抹布二块（干、湿各一块）。先用扫把打扫消防管上的灰尘和蜘蛛网，再用湿抹布擦抹消防栓箱外表面及玻璃，然后用干抹布重新擦抹一次。

（4）墙面、宣传板、告示栏、开关（每周两次）

备干净的长柄扫把、水桶、抹布和刮刀。先用扫把打扫墙上的蜘蛛网，再撕下墙上的广告纸。如有残纸时，用湿抹布抹残纸，慢慢用刮刀刮去，撕下宣传板、告示栏上过期的资料和通知，用湿抹布擦抹干净。尽量拧干抹布水分，擦抹各楼道灯开关板。

（5）电梯厅门（每天清洁一次，每周上油一次）

a、准备抹布2块、水桶；

b、浸湿抹布拧干，自上而下擦抹。再用干抹布擦抹一遍；

c、按不锈钢作业规程对厅门上油。

（6）电子门、信报箱（每周一次）

准备梯子一个、水桶、抹布二块（干、湿各一块）。用湿抹布从上往下擦抹电子门和信报箱一遍。擦抹时，清洗抹布数次，然用干抹布抹信报箱以及电子门上的号排和按钮。

（7）配电箱、电表箱（每周一次）

准备干抹布一块。用干抹布擦抹配电箱、电表箱上的灰尘和污迹。

（8）窗户玻璃（每周一次）

准备玻璃刮，清水一桶，清洁剂，按《玻璃门、窗、镜面、玻璃幕墙的清洁》进行作业。

- 服务标准

楼道内无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。

- 注意事项

（1）擦抹配电箱时禁用湿毛巾，不得将配电箱门打开，以防触电造成意外。

（2）洗刷楼道时，防止水流入电梯门和住户门内。

（3）工作时不可影响业主乘坐电梯，如：

a、在业主乘坐电梯时清运垃圾；

b、携带作业工具与业主同乘电梯。

## （二）保洁作业规程_玻璃清洁

1、适用范围

服务中心办公室、岗亭、大堂、楼道等部位的玻璃门、窗、各种镜面、镜面装饰柱、玻璃幕墙。

2、作业程序

（1）准备刀片、玻璃清洁溶液、玻璃刮、毛巾、拖把。

（2）用刀片刮玻璃上的污迹。

（3）按玻璃清洁剂与清水1：5的比例兑好，用浸有玻璃清洁溶液的玻璃刮从上往下垂直洗抹，一洗一刮交替进行。

（4）污迹较重的地方反复抹；

（5）玻璃离地面较接近的部位，作横向洗抹；

（6）清刮高处玻璃时，可把玻璃刮套在伸缩杆上。

（7）用无绒毛巾抹去玻璃框上的水珠。

（8）最后用拖把拖抹地面上的污水。

3、服务标准

玻璃面上无污迹、水迹、无灰尘。

4、注意事项

作业时，注意防止玻璃刮的金属部分刮花玻璃。

## （三）保洁作业规程_灯具清洁

1、适用范围

路灯、楼道灯、走廊灯、办公室和各活动场所的灯具。

2、作业程序

（1）准备梯子、螺丝刀、抹布、水桶等工具。

（2）关闭电源，架好梯子，站在梯子上，一手托起灯罩，一手拿螺丝刀，拧松灯罩的固定螺丝，取下灯罩。

（3）先用湿抹布擦抹灯罩内外污迹和杂物，再用干抹布抹干水分。

（4）将抹干净的灯罩装上，并用螺丝刀拧紧固定螺丝。

（5）清洁日光灯具时，应先将电源关闭，取下盖板，取下灯管，然后用抹布分别擦抹灯管和灯具及盖板，重新装好。

3、服务标准

灯具、灯管无灰尘；灯盖、灯罩内外明亮清洁、无杂物。

4、注意事项

（1）梯上作业时应注意安全，防止摔伤，并注意防止灯具和工具掉下碰伤行人。

（2）清洁前应首先关闭灯具电源，以防触电。必要时请人看守开关，防止误开。

（3）用螺丝刀固定灯罩时，应将螺丝钉固定到位，但不要用力过大，防止损坏灯罩。

## （四）保洁作业规程_车棚清洁

1、适用范围

车棚。

2、作业程序

每天打扫一次。

（1）准备扫把、胶桶、抹布等工具。

（2）用扫把清扫车棚内的果皮、纸屑、灰尘、垃圾等。

（3）用干净扫把将棚顶上、墙上的蜘蛛网、灰尘清除。

（4）用湿抹布擦抹棚架及标识牌。

（5）将车棚内的自行车排列整齐。

（6）对积尘明显的车，用毛掸打扫车上的灰尘。

3、服务标准

（1）无烟头/弃物、蜘蛛网，墙面无灰尘。

（2）自行车摆放整齐，无积尘。

4、注意事项

（1）打扫棚顶时注意安全。

（2）用毛掸打扫车上灰尘时小心损坏车辆。

## （五）保洁作业规程_公共场地清洁

1、适用范围

马路、人行道、消防通道、广场及其他地面。

2、作业程序

（1）频次

每天打扫两次，每小时循环保洁一次。

（2）准备大扫把、小扫把、垃圾车、垃圾斗、铲刀。

（3）清洁

a、用铲刀清除粘在地面上的口香糖等；

b、用大扫把把道路中间和公共活动场所的果皮，纸屑、泥沙等垃圾扫成堆；

c、用小扫把将垃圾扫入垃圾斗内，然后倒进垃圾手推车；

d、雨/雪停后，用大扫把把马路上的积水/雪扫干净。

3、服务标准

公共场所、路面无泥沙，无明显垃圾，无积水，无污迹。

4、注意事项

（1）注意来往车辆。

（2）防止污泥、水渍溅到行人身上。

（3）大风天气注意高空坠物。

（4）高温天气注意防暑。

## （六）保洁作业规程_绿地清洁

1、适用范围

草地和绿化带。

2、作业程序

（1）频次

每天清扫一次以上。

（2）准备

小扫把、垃圾斗。

（3）清洁

a、用扫把仔细清扫草地上的果皮，纸屑、石块等杂物；

b、对烟头、小石子、纸屑等用扫把不能打扫起来的杂物，拣入垃圾斗内；

c、对绿化带内的塑料袋、烟头、纸屑等杂物仔细清理；

d、对绿篱下面的枯枝败叶要用手仔细清理。

3、服务标准

无枯枝落叶，无果皮、烟头/弃物，无5CM以上石块。

4、注意事项

防止手脚被划伤、刺伤。

## （七）保洁作业规程_散水坡清洁

1、适用范围

散水坡和排水沟。

2、作业程序

（1）准备小扫把、铲刀、钢刷、垃圾斗、垃圾车。

（2）散水坡（每天一次）

a、用小扫把清扫散水坡上的泥沙、果皮、纸屑等垃圾；

b、用铲刀、钢刷清除散水坡及墙壁上空调排水管处的污迹及青苔；

c、用小扫把清扫铲落的垃圾；

d、将清扫出的垃圾扫进垃圾斗，倒入垃圾车。

（3）排水沟

a、不带盖的排水沟（每天一次）

用小扫把清扫排水沟里的泥沙、纸屑等垃圾，拔除沟内杂草。

b、带盖的排水沟（每天清理一次，每两周清洁一次）

清理：检查并拣起沟内的杂物；

清洁：掀起盖板，用小扫把清扫沟内泥沙、积尘。清洁后及时盖好盖板。

将清扫出的垃圾用小扫把扫进垃圾斗，倒入垃圾车。

3、服务标准

无青苔、垃圾和沙石等杂物，畅通。

4、注意事项

1、清洁散水坡时注意高空坠物。

2、掀起盖板，注意避免砸伤，必要时请人协助。

## （八）保洁作业规程_雕塑清洁

1、适用范围

雕塑、建筑小品、宣传栏、标识牌、公告牌。

2、作业程序

（1）准备鸡毛掸、抹布、清洁剂、玻璃刮、梯子。

（2）雕塑、建筑小品（每月两次）

用鸡毛掸/扫把打扫表面灰尘，用湿抹布从上往下擦抹一遍（必要时使用梯子），如有污迹用清洁剂涂在污迹处，用抹布反复擦抹，然后用水清洗。

（3）宣传栏（每天一次）

用抹布将宣传栏表面及边框擦抹一遍，玻璃按《玻璃门、窗、镜面、玻璃幕墙的清洁》作业。

（4）标识牌、公告牌（每周一次）

先撕下无用的张贴物，用湿抹布从上往下擦抹，然后用干抹布抹一次。

3、服务标准

无污迹、积尘。

4、注意事项

（1）使用梯子时注意安全。

（2）清洁宣传栏时，小心划伤手。

## （九）保洁作业规程_不锈钢上油

1、适用范围

奖牌、标识牌、宣传栏、雕塑、电梯轿厢、痰桶、信报箱等不锈钢制品上油。

2、作业程序

（1）准备中性清洁剂、抹布3块、水桶、不锈钢油。

（2）先用湿抹布从上往下擦抹一遍（必要时使用梯子），如有污迹用清洁剂涂在污迹处，用抹布反复擦抹，然后再用洗净拧干的抹布抹一遍。最后用干抹布抹干表面。

（3）倒适量不锈钢油在干抹布上，均匀涂抹不锈钢表面，然后用干抹布擦拭干净。

3、服务标准

无污迹、灰尘、手印，表面光亮。

4、注意事项

上油适量，避免浪费。

## （十）保洁作业规程_垃圾桶清洁

1、适用范围

垃圾桶、果皮箱。

2、作业程序

（1）准备铁铲、垃圾斗、扫把、去污粉（洗衣粉）、钢丝刷；

（2）垃圾桶或果皮箱（每天1次）

清除垃圾后，用水冲洗一遍，然后对污迹处用少许去污粉擦洗，再用水冲洗干净，搬回原处放好。

3、服务标准

无积尘、污迹、乱张贴、明显异味、蚊蝇。

4、注意事项

喷洒药水注意避免中毒。

## （十一）保洁作业规程_值班室清洁

1、适用范围

值班室、岗亭和道闸。

2、作业程序

每天清洁一次。

（1）准备抹布、水桶、玻璃刮、毛掸、扫把、拖把、洗洁精等。

（2）按从上往下，由里到外的程序进行清洁。

a、用毛掸扫去墙上的灰尘和蜘蛛网，再扫去桌椅上的灰尘。

b、用扫把打扫地面。

c、用湿抹布擦抹值班桌椅，洗净抹布抹门、窗及岗亭外墙，再用干抹布全面擦抹一次。

d、用洗干净的拖把拖抹地面及过道。

e、用抹布擦抹道闸。

f、有污迹时，倒少许洗洁精，用抹布擦洗。

3、服务标准

无灰尘、污迹、烟头/弃物，门窗玻璃透明。

4、注意事项

清洁道闸应注意行驶车辆。

## （十二）保洁作业规程_天面清洁

1、适用范围

房屋的天面、平台、雨篷。

2、作业程序

每月清洁两次。

（1）准备梯子一个，垃圾袋一只，扫把、垃圾铲各一把，铁条一根。

（2）将梯子放稳，沿梯子上至雨篷或天面。

（3）打扫天面、平台、雨篷后，将垃圾装入垃圾袋，将垃圾袋和较大的杂物搬至垃圾车内。

（4）用铁条疏通雨篷、平台、天面的排水口（管）。

3、服务标准

无垃圾、积水、青苔、杂物。

4、注意事项

（1）使用梯子时应注意安全。

（2）作业时，注意避免高空坠物。

（3）打扫边沿时，小心跌落。

（4）清扫积水时，避开人员出入频繁的时间，同时下面应有人警示行人勿靠近。

## （十三）保洁作业规程_游乐场所清洁

1、适用范围

健身、游乐场所。

2、作业程序

（1）准备抹布、水桶、垃圾斗、扫把以及清洁剂等工具和物品。

（2）游乐场地（每天二次）

用扫把清扫游乐场内及周围，将垃圾倒入垃圾桶内。

（3）游乐设施（每天一次）

a、用抹布抹净表面灰尘；

b、倒少许清洁剂在污迹处，用湿抹布擦抹，然后用水清洗干净。

3、服务标准

（1）游乐场地无积尘、烟头/弃物。

（2）游乐设施表面干净。

## （十四）保洁作业规程_停车场清洁

1、适用范围

路面/地下停车场。

2、作业程序

（1）地面（每天1次）

a、准备扫把、刷子、水桶、垃圾斗、抹布和清洁剂；

b、用扫把将垃圾扫成若干堆，用垃圾斗将垃圾铲入垃圾车中；

c、有油迹和污迹时，倒少量清洁剂在污迹处，用刷子擦洗，然后再用水冲洗；

d、清洁周围排水和下水口。

（2）挡车器和车位锁（每天1次）

a、用扫把清扫，用刷子清刷夹缝处；

b、表面有污渍时，用水清洗。

（3）消防栓、消防指示灯、指示牌（每周1次）

用抹布擦拭一遍。

（4）墙面、门窗和灯具（每3个月1次）

a、墙面用扫把自上而下清扫，反复进行；

b、用长扫把清除墙角蜘蛛网；

c、木制门用扫把清扫；

d、金属门用清水冲洗后，用干抹布抹干；

e、灯具按灯具的作业规程清洁。

3、服务标准

（1）地面：无积水、烟头/弃物。

（2）挡车器和车位锁：无积尘。

（3）消防栓、消防指示灯、指示牌：表面无积尘。

（4）墙面、门窗和灯具：无积尘、蜘蛛网。

4、注意事项

（1）清洁时，小心避免碰坏车辆。

（2）注意进出车辆，以免发生事故。

## （十五）保洁作业规程_景观水池清洁

1、适用范围

景观水池。

2、作业程序

（1）平时清洁（每天两次）

a、准备捞筛；

b、用捞筛捞出水面漂浮物。

（2）定期清洁（夏季每月1次；冬季每3月1次）

a、准备刷子、清洁剂、抹布、拖把、胶鞋；

b、清洗前先断开电源；

c、打开排水阀放水，待池内水剩三分之一时，关闭排水阀，入池作业；

d、用长柄手刷加适量的清洁剂，由上而下刷洗水池周边表面；

e、用抹布抹洗池内的灯饰；

f、用刷子擦洗水泵、水管、喷头及电缆表面的青苔和污垢；

g、排尽池内污水后，清洁池底，必要时使用清洁剂；

h、注入新水将池底和池壁刷洗一遍。清洗后将水放尽；

i、注入新水至适当位置。

3、服务标准

水池清澈见底，水面无杂物，池底无沉淀物，池边无污迹。

4、注意事项

（1）清洁灯饰时不可用力过大，以免损坏。

（2）清洁时，避免转动喷头，以免影响观赏效果。

（3）注意避免跌倒、扎伤。

## （十六）保洁作业规程_墙面、地面清洁

1、适用范围

所有贴瓷砖的内墙面、地面；喷涂墙面和石材墙面、地面。

2、作业程序

（1）准备水桶两个、清洁剂、尘推油、铲刀、钢丝球、刀片、抹布、塑料短柄刷、尘推、拖把。装好两桶水，其中一桶放入适量的清洁剂。

（2）墙面（每周1次）

a、用铲刀、刀片、蘸清洁剂的短柄刷轻轻刮/擦掉表面的污垢、污渍。难以清理的瓷砖可用蘸清洁剂的钢丝球擦洗；

b、把抹布浸入放有清洁剂的水桶，拿起后拧干，沿着墙壁从上往下擦抹；

c、将另一块抹布浸透清水后拧干，彻底清抹一次；

d、换清水后，将抹布浸透后拧干，再清抹一遍。

（3）地面（每周1次彻底清洁，随时保洁 ）

a、用铲刀、刀片、蘸清洁剂的短柄刷轻轻刮/擦掉表面的污垢、污渍。难以清理的瓷砖可用蘸清洁剂的钢丝球擦洗；

b、先用湿尘推将地面拖抹干净，必要时使用拖把；

c、用已上油的干尘推再拖抹一次。

3、服务标准

无灰尘、污迹、污渍，地面有光泽。

4、注意事项

用铲刀刮除污垢时，注意不要刮伤石材表面。

## （十七）保洁作业规程_公共卫生间清洁

1、适用范围

公用卫生间。

2、作业程序

（1）天花、灯具（每月一次）

按相应的作业规程清洁。

（2）其他部位（每天上、下午各彻底清洁1次，每小时巡检清洁一次）

a、准备扫把、夹子、垃圾袋、拖把、洁厕剂、水勺、专用刷、洗洁精、胶手套、抹布二块（干、湿各一块）；

b、打开门窗通风，用水冲洗大小便器，用夹子夹出小便器内的烟头等弃物；

c、将洁厕剂倒入水勺内，用专用刷沾洁厕剂刷洗大、小便器，然后用清水冲净；

d、用湿抹布和洗洁精擦洗手盆、台面、墙面、门窗、标牌；

e、按玻璃作业规程清洁镜面；

f、用扫把清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位；

g、用湿拖把拖净地面，然后用干拖把拖干；

h、放置固体的空气清新剂，小便池内放入樟脑丸。

3、服务标准

（1）无浮尘、污渍、烟头/弃物。

（2）室内无臭味。

（3）便器无黄渍。

（4）地面无积水。

（5）天花、墙角、灯具无蜘蛛网。

4、注意事项

（1）禁止使用碱性清洁剂，以免损伤瓷面。

（2）用洁厕剂时，应戴胶手套防止损伤皮肤。

（3）清洁过程注意避免损坏镜面、洁具等。

## （十八）保洁作业规程_电梯轿厢清洁

1、适用范围

电梯轿厢。

2、作业程序

（1）准备：扫把、垃圾斗、拖把、洗洁精、抹布二块（干、湿各一块）。

（2）每天彻底清洁2次（上午、下午），每小时巡检清洁一次，每周上油1次。

a、用抹布自上而下清洁轿顶、壁。

b、用扫把清扫地面，垃圾装入垃圾斗。

c、用刷子清洁边缝、门槽。

d、用湿拖把拖净地面，然后用干拖把拖干。

e、按不锈钢作业规程对轿厢上油。

3、服务标准

（1）内壁表面无浮尘、手印，有光泽。

（2）地面无烟头/弃物、污渍。

4、注意事项

（1）清洁过程中注意避免划伤内壁。

（2）清扫时不可将杂物扫入底坑。

（3）清洁工作不应影响乘客使用。

## （十九）保洁作业规程_天花清洁

1、适用范围

内顶面。

2、作业程序

（1）准备长柄毛掸、梯子（必要时）。

（2）用长柄毛掸清除表面灰尘、蜘蛛网。

3、服务标准

无积尘、蜘蛛网。

4、注意事项

（1）使用梯子注意安全，需要时请人协助。

（2）有吊顶的内顶面，清洁时小心作业，避免损坏。

## （二十）保洁作业规程_大堂清洁

1、适用范围

大堂的清洁，包括地面、墙面、沙发、茶几、接待台、装饰物、台阶、天棚、宣传牌、信报箱、电梯、垃圾筒、消防设施、风口、灯具等。

2、作业程序

（1）每天7：00和14：00分两次重点清理大堂，平时每半小时保洁一次， 重点清理地面、公共卫生间、电梯轿箱内的垃圾杂物。

（2）用扫把清扫大堂地面垃圾，用长柄刷沾洗洁精清除掉污渍和粘附物。

（3）清倒痰筒内垃圾，洗净后放回原处。

（4）用尘推或拖把拖掉大堂地面灰土和污迹。

（5）清理、擦抹公用卫生间。

（6）清扫电梯轿箱。

（7）用干毛巾和不锈钢油轻抹大堂内各种不锈钢制品，包括门柱、宣专栏、电梯厅门、信报箱、轿箱。

（8）用毛掸清扫不可沾水的字画等饰品表面的灰尘。

（9）用拧干的湿抹布擦抹沙发、茶几、接待台及可沾水的花卉和花瓶等饰品，再用干抹布擦抹一遍。

（10）用湿毛巾拧干后，擦抹大堂门窗框、防火门、消防栓柜、指示牌、内墙面等公共设施。

（11）先用湿拖把拖两遍台阶，再将干净的湿拖把用力拧干后再拖一遍。

（12）用干净毛巾擦拭玻璃门，并每周清刮一次，用湿毛巾拧干后，擦净电子对讲门。

（13）出入口的台阶每周用洗洁精冲洗一次。

（14）每周擦抹灯具、风口、烟感器、消防指示灯一次。

（15）地砖地面，每月用长柄刷醮去污粉彻底刷洗一次。

3、服务标准

（1）地面无烟头、纸屑、果皮等杂物，无污渍，大理石地面、墙身有光泽。

（2）公共设施表面用纸巾擦拭无明显灰尘。

（3）不锈钢表面光亮无污迹。

（4）玻璃门无水迹、手印、污迹。

（5）天棚、风口目视无污迹、灰尘。

4、注意事项

（1）擦拭电源开关、灯具要用干毛巾以防触电。

（2）拖地时不要弄湿电梯厅门，以免腐蚀。

（3）清洁字画及花瓶等易碎品时防止损坏。

第三章  工作标准及其它要求

## 一、保洁班长工作标准

1、着装整洁，胸卡端正，语言、行为文明规范；

2、按时上下班，不迟到、不早退，不干与工作无关的事；

3、熟知环境管理工作的相关制度、标准及流程，掌握辖区内环境管理状况，并能不断制定改进措施；

4、保证所有公共区域达到清洁标准，确保服务设备完好正常；

5、每日巡视抽查物业辖区，有效制止乱丢乱扔等不良现象，并做好记录；

6、人员调配合理，区域划定清楚，责任明确，检查考核标准公开，奖惩措施有力；

7、上级交办的其它任务完成好。

## 二、保洁员工作标准

1、着装整洁，胸卡端正，语言、行为文明规范；

2、按时上下班，不迟到、不早退，不干与工作无关的事；

3、熟悉公司各项管理制度、保洁工作职责、工作标准和自身分工范围。

4、责任区内无杂物、积水、积沙及卫生死角，垃圾桶无满溢并日产日清，公共设施擦试干净，地漏、沙井清理干净；

5、按时参加各项培训，考核成绩合格；

6、无因自身责任而被有效投诉；

7、清洁作业符合操作规程，清洁工具干净完好，存放有序。

## 三、清洁工作标准

| 分类 | 序号 | 项目 | 清洁标准 | 清洁频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外部分 |  | 路面、绿地、散水坡 | 无瓜果皮壳、纸屑等杂物，无积水，无污渍，每10平方米内的烟头及相应大小的杂物不超过1个。 | 每天彻底清扫2次，每小时巡检清洁1次。 |
|  |  | 果皮箱、垃圾桶 | 内部垃圾及时清理，外表无污迹，粘附物。 | 每天清倒2~3次；每天至少刷洗2次；每周用洗洁剂刷1次。 |
|  |  | 标识牌、宣传栏、雕塑、景观、娱乐场所 | 无乱张贴，目视表面无明显灰尘，无污迹 | 每天擦抹1次。宣传栏每周两次。 |
|  |  | 灯具 | 灯具、灯管无灰尘；灯盖、灯罩内外明亮清洁、无杂物。 | 每月擦抹2次。 |
|  |  | 景观水池 | 水池清澈见底，水面无杂物，池底无沉淀物，池边无污迹。 | 每天打捞两次，夏季每月清洁1次；冬季每3月清洁1次。 |
|  |  | 雨水井 | 底部无垃圾，无积水、积沙、盖板无污迹。 | 每周清理1次。 |
|  |  | 污水井、沟 | 井底无泥沙、无烟头、无杂物； | 每月2次。 |
|  |  | 天面、转换层 | 无积尘、烟头/弃物；排水口畅通。 | 每周彻底清扫1次。 |
|  |  | 单元门雨篷 | 无垃圾，无清苔，无积水； | 每周清理1次。 |
|  |  | 停车场、岗亭和单车棚、车棚 | 停车场、单车棚、车棚：地面无积水、烟头/弃物，挡车器和车位锁无积尘，墙面无积尘、蜘蛛网，自行车摆放整齐； 岗亭：无灰尘、污迹、无烟头/弃物，门窗玻璃透明。 | 每天保洁，清扫3次/天。车、单车棚顶清扫1次/周。 |
| 地下室 |  | 车库墙面 | 无污迹，无明显灰尘 | 每月清扫2次。 |
|  |  | 地下车库的标识牌、车位锁、管线、消防栓等设施 | 无污迹，无明显灰尘； | 灯具、管线每月擦抹一次，其它每月擦两次。 |
|  |  | 地面 | 无积尘、烟头/弃物。 | 每天彻底清扫1次，每2小时巡检清洁1次。 |
| 室内部分 |  | 水磨石、大理石、瓷砖地面 | 无灰尘、污迹、脚印、烟头/弃物；大理石地面有光泽； | 每天清扫4次，随时巡检清扫、拖抹。 |
|  |  | 沙发、茶几、烟灰盅、接待台、装饰物 | 摆放整齐；无污迹、水迹，无浮尘；烟灰盅内烟头不超过3个。 | 每天彻底清洁2次；随时巡检清洁。 |
|  |  | 信报箱、擦鞋机、伞架等设施 | 摆放有序；无污迹、水迹，无浮尘。 | 每天清洁1次；信报箱每周上油1次。 |
|  |  | 大理石、瓷片、喷涂墙面 | 无灰尘、污迹、无乱张贴 | 大理石、喷涂、瓷片墙面清洁每周2次。 |
|  |  | 天花板、天棚 | 无蜘蛛网，无明显灰尘 | 每月清洁2次。 |
| 室内部分 |  | 灯具、烟感、送风口、指示灯、手动按钮、显示盘、灯开关 | 无明显灰尘，无污渍 | 灯具、烟感、送风口、指示灯每月清洁2次； 手动按钮、显示盘、灯开关每天清洁一次。 |
|  |  | 玻璃门窗 | 无污迹，无明显灰尘 | 每周彻底清洁1次，每天擦抹1次。 |
|  |  | 公用卫生间 | 地面无积水、无污渍、无烟头/弃物；墙面瓷片、门、窗无明显灰尘，便器无污渍、烟头/弃物；天花、灯具目视无明显灰尘，玻璃、镜面无灰尘、水渍、污迹。 | 每天彻底清洁2次；每小时巡检清洁1次。 |
|  |  | 消防门、消防栓箱、灭火器标牌、扶手、栏杆 | 无明显污迹、无灰尘。 | 每天清洁1次。 |
|  |  | 电梯轿厢 | 电梯轿厢内无污迹和水迹、无指印、保持光洁度；石材地面无污渍、水迹；地毯清洁、无污迹；门槽无烟头/弃物、积尘 | 每天彻底清洁4次；每小时巡检清洁1次；每周上油1次。 |
|  |  | 痰桶 | 内外无污迹，表面无水迹，盂内烟头不超过3个，石子保持清洁 | 每天彻底清洁2次；随时巡检清洁。 |
|  |  | 楼道 | 无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等 | 每天彻底清洁1次；每2小时巡检清洁1次。 |
|  |  | 值班室、办公室 | 整洁、无杂物，墙面无灰尘、蜘蛛网，地面无污迹；桌椅、沙发、文件柜无灰尘。 | 每日清洁2次。 |

## 四、保洁工作监督检查制度

为了确保作业计划、卫生标准责任制的贯彻和落实，实行服务中心主任、管家、班长三级管理制，各级对上级负责，实行严格的检查监督制度。

（一）“四查”

1、员工自查：员工依据本岗位职责、卫生要求、服务规范，对作业的效果进行自查，发现问题及时解决。

2、班长全查：班长每日对所辖区域实施全过程的检查，发现问题及时解决或上报，并填写《保洁工作日检表》。

3、管家巡查：管家每日对所辖区域、岗位进行巡查或抽查，并结合巡查所发现的问题和纠正后的效果，把检查结果和未能解决的问题上报主任，并填写《巡检记录表》做好记录。

4、服务中心主任抽查：服务中心主任组织相关人员每两周应对所辖区域、岗位进行抽查，并及时解决问题。

（二）检查的内容

1、员工的言行是否规范。

2、员工的仪表仪容是否符合有关规定。

3、员工的工作质量是否已达到各项工作标准。

4、员工的服务是否按服务规范服务。

5、员工的作业操作有无违反操作规程、安全条例。

6、辖区内的公共设施状况。

（三）检查的要求

1、检查与教育、培训相结合。检查过程中发现的问题不仅要及时纠正，还是帮助员工分析原因，对员工进行教育、培训，以防类似问题再发生。

2、检查与奖励相结合。在检查过程中，将检查的记录作为对员工工作表现等的考核依据，依据有关奖惩和人事政策，对员工进行奖惩和有关人事问题的处理。

3、检查与测定、考核相结合。通过检查、测定不同岗位的工作量、物料损耗情况，考核员工在不同时间的作业情况，更合理地利用人力、物力，提高效率，控制成本。

4、检查与改进、提高相结合。通过检查，对所发现的问题进行分析，找出原因，提出改进措施，改进服务素质，提高工作质量。

## 五、相关表格

| 保洁工作日检表 服务中心： 检查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 检查项目 | 检查地点 | 检查情况 | 责任人 | 处理情况 |
| 室 外 部 分 |  | 路面、绿地、散水坡 |  |  |  |  |
|  |  | 果皮箱、垃圾桶、痰桶 |  |  |  |  |
|  |  | 标识牌、宣传栏、雕塑、景观水池、娱乐场所 |  |  |  |  |
|  |  | 灯具 |  |  |  |  |
|  |  | 污水井、沟、雨水井 |  |  |  |  |
|  |  | 天面、转换层 |  |  |  |  |
|  |  | 单元门雨篷、停车场、岗亭和车棚 |  |  |  |  |
| 地 下 室 | 1 | 车库墙面、地面 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地下车库的标识牌、车位锁、管线、消防栓等设施 |  |  |  |  |
| 室 内 部 分 |  | 水磨石、大理石、瓷砖地面 |  |  |  |  |
|  |  | 沙发、茶几、烟灰盅、接待台、装饰物 |  |  |  |  |
|  |  | 信报箱、擦鞋机、伞架等 |  |  |  |  |
|  |  | 消防门、消防栓箱、灭火器标牌、扶手、栏杆、楼道 |  |  |  |  |
|  |  | 天花板、天棚 |  |  |  |  |
|  |  | 灯具、烟感、送风口、指示灯、手动按钮、显示盘、灯开关 |  |  |  |  |
|  |  | 电梯轿厢 |  |  |  |  |

备注：此表格为保洁班长填写，每日填写，发现问题及时整改。

巡检记录表

服务中心：                                                                      巡检人：

| 检查日期 | 项目 | 实际检查区域 | 检查结果 | 问题处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.4.1 |  |  |  |  |
| 2010.4.2 |  |  |  |  |
| 备注：此表格为管家根据自己巡检区域每日填写，内容包括客服、保洁、秩序维护、设备设施等方面发现的问题。 |  |  |  |  |